意见修改后需求清单

一、采购单位名称：茂名市电白区城市管理和综合执法局

二、项目名称：电白城区更换及增设垃圾分类投放点设施项目

三、项目内容

| 序号 | 项目名称 | 规格，说明 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 综合总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 四分类箱式（30套） |  |  |  |  |  |
| 1 | 304不锈钢垃圾分类亭 | 双面折弯封板 框架方管：50*50*1.2mm; 顶棚方管：50*50*1.2mm， 板 材：1.2mm#304不锈钢板； L4200*W1200*H2100mm） | 套 | 30 |  |  |
| 2 | 304不锈钢垃圾分类箱 | 主立柱：50*50*1.2mm， 副方管：20*20*1.2mm；15*1.2mm圆管， 板 材：1.2mm#304不锈钢板； | 套 | 30 |  |  |
| 3 | 有害垃圾箱体 | 1.材质：1.2mm不锈钢#板烤专业防腐标识漆 2.尺寸：50X44CMX侧厚18CM | 套 | 30 |  |  |
| 4 | 可回收物箱体 | 1.材质：1.2mm不锈钢#板烤专业防腐标识漆 2.尺寸：65*65cmX侧厚25cm | 套 | 30 |  |  |
| 5 | 高精油性背胶宣传画 | 1.四分类投放指引； 2.责任制度/公示表； 3.垃圾分类宣传画； 4.尺寸：80cmx40cm共1幅；58cmx57cm共1幅；300cmx15cm共1幅；114cmx59cm共4幅；13cmpvc字7个； | 套 | 30 |  |  |
| 6 | 太阳能灯 | 防潮ABS材质，定制加大灯头，五栅太阳能板，A片高级材质，转化率高达90%+200W | 套 | 30 |  |  |
| 7 | 240升脚踏塑料桶 | 1.材料要求：240L加强环卫垃圾桶；新料特厚，带新国标垃圾分类标识 2.(含其他垃圾桶x3、厨余垃圾桶x1) | 个 | 120 |  |  |
| 8 | 地坪施工 | 1.接水排污设施配置及其他零件； 2.1个不锈钢龙头； 3.不锈钢洗手池； 4.仿古防滑瓷砖： 5.地沟排污水盖板； 6.基础等； 7.水箱1个； | 项 | 30 |  |  |
|  | 四分类亭式（91套） |  |  |  |  |  |
| 9 | 304不锈钢垃圾分类亭 | 主立柱：80*80*1.8mm;方管： 60*60.1.2mm；顶棚主方管： 80*40*1.8mm，副方管：30*30.1.2mm；板 材：1.2mm#304不锈钢板； L4000*W1210*H2100mm） | 套 | 91 |  |  |
| 10 | 有害垃圾箱体 | 1.材质：1.2mm不锈钢#板烤专业防腐标识漆 2.尺寸：50X44CMX侧厚10CM | 套 | 91 |  |  |
| 11 | 可回收物箱体 | 1.材质：1.2mm不锈钢#板烤专业防腐标识漆 2.尺寸：65*65cmX侧厚20cm | 套 | 91 |  |  |
| 12 | 高精油性背胶宣传画 | 1.四分类投放指引； 2.责任制度/公示表； 3.垃圾分类宣传画； 4.尺寸：52cmx51cm共5幅；89cmx51cm共4幅；13cmpvc字7个； | 套 | 91 |  |  |
| 13 | 太阳能灯 | 防潮ABS材质，定制加大灯头，五栅太阳能板，A片高级材质，转化率高达90%+200W | 套 | 91 |  |  |
| 14 | 分类垃圾桶 | 1.材料要求：240L加强环卫垃圾桶；新料特厚，带新国标垃圾分类标识 2.(含其他垃圾桶x3、厨余垃圾桶x1) | 个 | 364 |  |  |
| 15 | 设施配置 | 1.接水排污设施配置及其他零件； 2.1个不锈钢龙头； 3.不锈钢洗手池； 4.仿古防滑瓷砖： 5.地沟排污水盖板； 6.基础等； 7.水箱1个； | 项 | 91 |  |  |
|  | 七分类亭式（128套） |  |  |  |  |  |
| 16 | 304不锈钢垃圾分类亭 | 主立柱：80*80*1.8mm;方管： 60*60.1.2mm；顶棚主方管： 80*40*1.8mm，副方管：30*30.1.2mm；板 材：1.2mm#304不锈钢板； L6600*W1210*H2100mm） | 套 | 128 |  |  |
| 17 | 有害垃圾箱体 | 1.材质：1.2mm不锈钢#板烤专业防腐标识漆 2.尺寸：50X44CMX侧厚18CM | 套 | 128 |  |  |
| 18 | 可回收物箱体 | 1.材质：1.2mm不锈钢#板烤专业防腐标识漆 2.尺寸：65*65cmX侧厚25cm | 套 | 128 |  |  |
| 19 | 高精油性背胶宣传画 | 1.四分类投放指引； 2.责任制度/公示表； 3.垃圾分类宣传画； 4.尺寸：52cmx51cm共8幅；89cmx51cm共6幅； | 套 | 128 |  |  |
| 20 | 太阳能灯 | 防潮ABS材质，定制加大灯头，五栅太阳能板，A片高级材质，转化率高达90%+200W | 套 | 128 |  |  |
| 21 | 分类垃圾桶 | 1.材料要求：240L加强环卫垃圾桶；新料特厚，带新国标垃圾分类标识 2.(含其他垃圾桶x5、厨余垃圾桶x2) | 个 | 896 |  |  |
| 22 | 设施配置 | 1.接水排污设施配置及其他零件； 2.1个不锈钢龙头； 3.不锈钢洗手池； 4.仿古防滑瓷砖： 5.地沟排污水盖板； 6.基础等； 7.水箱1个； | 项 | 128 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |